Bİ DİSTİLE SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olmalıdır.

- Cihaz çift distilasyon yapmalıdır.

- Cihaz saatte 4 litre su üretebilecek kapasitede olmalıdır.

- Cihazın ürettiği saf suyun iletkenliği 25 ⁰C’de 2.2 µS/cm kapasitesinde olmalıdır.

- Cihazın suyla temas eden tüm yüzeyleri borosilikat cam olmalıdır.

- Cihazın ısıtma elemanları quartz kaplı olmalıdır.

- Cihazda herhangi bir güç kesintisine karşı su otomatik olarak kesilmelidir.

- Cihazın ana düğmesi ve pilot lambaları ön yüzeyde monte edilmiş olmalıdır.

- Cihazın soğutma suyu akış hızı 2,4 lt/dk olmalıdır.

- Cihazın çalıştığı ortam sıcaklığı 10 ⁰C~40 ⁰C arasında olmalıdır

- Cihazın boyutları 650x365x390 mm. olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 24 kg olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 5,8 kW olmalıdır.

- Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.