ELEK SARSMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz tuz, deterjan, kahve, tütün, mineral, kömür, yapı malzemeleri, un, tohum, metal tozu, toprak, sentetik gübre, gıda, ilaç, kimya endüstrisi, maden, pigment, metalurji, seramik ve diğer toz malzemelerin ayrıştırılması, sınıflandırılması ve parçacık boyutlarının analizinde kullanılır.

- Cihaz yüksek verimlilikte hassas eleme yapmalıdır. Cihaz hafif olmalı ve az yer kaplamalıdır.

- Cihaz elek sarsma tabanı, elektromanyetik jeneratör, elek tepsisi ve eleklerden oluşmalıdır.

- Cihaz çalışma prensibi olarak; elektromanyetizmayı itici güç olarak kullanmalıdır. Elenecek maddeyi tüm alana eşit olarak dağıtmalı ve üç boyutlu titreşim yapmalıdır, özel titreşim modu ile elekteki deliklerin tıkanmasını önlemeli, böylece parçacıklar alttaki eleğe geçebilmelidir.

- Cihazın elektromanyetik elek salınım aralığı 20-2500 um olmalıdır.

- Cihazda kullanılabilecek elek çapları 75 mm/200 mm olmalıdır.

- Cihazın maksimum örnek kapasitesi >3000 g olmalıdır.

- Cihaz 200 mm çapında ve 50 mm yüksekliğinde maksimum 9 adet eleği aynı anda taşıyabilmelidir.

- Cihazda kullanılabilecek elekler SUS 304 paslanmaz çelik; 10/12/14/16/18/20/24/28/30/32/35/40/42/45/48/50/60/65/70/80/90/100/115/120/ 125/130 gözenek büyüklüklerinde olmalıdır.

- Cihazda kullanılan elekler kare dokuma ve düz örgülü olmalıdır.

- Cihaz 220V/50 Hz. ile çalışacaktır.

- Cihaz 400W gücünde olmalıdır.

- Cihaz 38 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihaz 35 x 35 x 25 cm (standart elek yüksekliği hariç) olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.