## NEM TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 110 g olmalıdır.

- Cihazın tartım hassasiyeti 0,001 g olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

- Cihazın kefe çapı 100 mm olmalıdır.

- Cihaz, dayanıklılık açısından standart halojen lamba ile çalışmalıdır

- Cihaz PT 100 sıcaklık sönsörüne sahip olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı 40°C ile 230°C arasında olmalıdır ve 1 °C lik artışlarla programlama yapılabilmelidir.

- Nem ölçüm aralığı %0,00-%100,00 olmalıdır.

- Nem ölçüm hassasiyeti %0,01 olmalıdır.

- Cihazın kurutma ölçüm hassasiyeti %0,01 olmalıdır.

- Kurutma sıcaklık aralığı maksimum 40°C-230 °C arasında olmalıdır ve 1 oC derecelik artışlarla programlama yapılabilmelidir.

- Cihazın zaman ayarı 1-99 dakika arasında olmalıdır.

- Cihazda tartım sonuçlarını kaydedecek 20 set hafıza olmalıdır.

- Cihazda hafıza  fonksiyonu olmalı ve 20 adet tartım değerini hafızada saklamalıdır.

- Cihazın çalışma alanı yüksekliği 275 mm olmalıdır.

- Cihazın hazne yüksekliği 35 mm olmalıdır.

- Cihaz 7 inch touchscreen ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazda veri aktarımı için  RS232/RJ45/USB arayüz bağlantıları olmalıdır ve cihaz kablo ile direkt bağlantı sağlayabilmelidir.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın haznesi paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihaz uzun süreli çalışmaya olanak sağlamalı ve uygulamadan sonra kolay temizlenebilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz sıcaklık ve zaman ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın ısıtma haznesinin kapağı otomatik olarak açılabilir olmalıdır.

- Cihazda tarih-saat özelliği olmalıdır.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.