VAKUM KONSANTRATÖR SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz çok çeşitli tüp boyutlarıyla kullanıma elverişli olmalıdır.

- Cihaz farklı kapasiteli rotorlarla çalışabilmelidir. (200x1,5/2,0 ml kapasiteli rotor, 12x50 ml kapasiteli rotor, 48x15 ml kapasiteli rotor ve 4xMTP rotor gibi)

- Cihaz dijital göstergeli, mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz otomatik bir sistem ile tasarlanmıştır. Bu otomatik sistem; vakum seviyeleri, çember sıcaklığı ve kurutma süreleri gibi çalışma parametrelerinin depolanması ve programlanmasını içeren sonlandırma/başlatma fonksiyonlu zamanlayıcı içermelidir.

- Cihazın hızı 0~2000 rpm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın basınç aralığı 1~1,013 mBar olmalıdır.

- Cihazın ısıtma aralığı oda şartlarından +5 0C ~  80 0C olmalıdır.

- Cihaz diyaframlı pompa ve 200x2.0 ml kapasiteli rotor içeren bir sistemden oluşmalıdır.

- Cihaz ile birlikte verilecek diyaframlı pompanın özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Pompa 2 kafalı olmalıdır.

- Pompanın hızı 50/60 Hz’de 2.0/2.3 m3/saat olmalıdır.

- Pompanın son vakum basıncı 7 mbar olmalıdır.

- Pompanın gaz balastlı son vakum basıncı 12 mbar olmalıdır.

- Pompa IP 40 korumalı olmalıdır.

- Pompanın motor gücü 0.18 kW olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 700 VA olmalıdır.

- Cihazın boyutları (GxDxY) 473x582x355 mm olmalıdır.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.