UV TRANSİLÜMİNATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz standart jel dokümantasyon ve dolayısıyla hazırlık çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Cihazda ısınma az titreme hiç olmamalıdır.

- Cihazda UV şiddeti ve homojenitesi artırılabilir olmalıdır.

- Cihazda yüksek (100%) / düşük (75 %) şiddet anahtarı bulunmalıdır.

- Cihaz Etbr ve Sybr bantlarında kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz kantitatif analizlerde kullanılabilir olmalıdır.

- Cihazın çerçevesi paslanmaz çelikten, gövdesi de dayanıklı çelikten mamul olmalıdır.

- Cihazdaki optimal homojenlik, 0~100 % arasında kontrol edilebilir olmalıdır.

- Cihazda UV koruyucu siper ve ara verme düğmesi bulunmalıdır.

- Cihazın filtre boyu 200 x 200 mm olmalıdır.

- Cihaz 365+312 nm  tek dalga boylu olmalıdır.

- Cihazda her biri 15W’lık 6 adet lamba bulunmalıdır.

- Cihazın boyutları 495 x 330 x 95 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 10 kg olmalıdır.

- Cihaz 80~240 V,50/60 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

16. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.